Уважаемый пользователь прибора учёта потребления электроэнергии РиМ.

Потребителям   электроэнергии в  установлен прибор учёта – далее по тексту –ПУ, входящий в систему автоматизированного учёта и передачи показаний о потреблённой Вами электроэнергии в контролирующую организацию.

Смонтированы  ПУ (тип 189.02-0.4, 489.02-04),  имеющие  внутренние  размыкатели.

Это позволяет   энергоснабжающей  организации контролировать исполнение Вами договорных обязательств по энергоснабжению (отсутствие превышения «договорной» мощности потребления).

При превышении   Вами договорного порога потребления мощности, ПУ имеет возможность отправить команду размыкателям   для отключения   Вашего объекта   от системы энергоснабжения.

Существует два пути  возобновления   подачи  электроэнергии:

- Самостоятельное восстановление подачи электроэнергии на Вашем объекте с использованием имеющегося у Вас пульта управления ПУ (при условии предварительного снижения уровня потребления - отключения отдельных узлов энергопотребления);

- Централизованное (через удалённую систему управления Вашим ПУ) возобновление подачи электропитания на Вашем объекте (при наличии от Вас соответствующей информации об отключении).

В случае возникновения ситуации отключения подачи электроэнергии, Вам необходимо сделать следующее:

- Снизить нагрузку на сеть (отключить некоторые приборы на объекте);

- Проверить, не может ли возникнуть   ситуация, когда после восстановления Вами подачи электроснабжения кто-нибудь на объекте может оказаться в зоне поражения электрическим тoком;

- Потребитель должен ТОЧНО ЗНАТЬ, где расположен прибор учёта, выполняя действия по самостоятельному  его  подключению.

- Положительный  результат   включения  ПУ самим  потребителем может обеспечить  ТОЛЬКО ИСПРАВНЫЙ пульт управления, находящийся  на связи с прибором учёта.

- Чтобы обеспечить надёжную и устойчивую связь между пультом управления и прибором учёта, необходимо обеспечить следующие условия работы с пультом:

- Установить в пульт  НОВЫЕ  элементы  электропитания  (тип AA- 2 шт.). Нужно учитывать, что  КАЧЕСТВО  элементов  питания  пульта определяет мощность сигнала управления для прибора учёта при выполнении процедуры  его  включения  с  пульта самим  потребителем.

- Направить пульт  дистанционного  управления  в  сторону установки  прибора  учёта                  (находясь  на  удалении от  ПУ на расстоянии  не более  10  метров);

- На пульте управления ПУ нажать единственную кнопку и удерживать её в таком состоянии около 5 секунд до появления на табло пульта   символов “0-59” (запуск таймера обратного отсчёта времени);

- По истечении 1 минуты паузы ПУ замкнёт контакты размыкателя, и энергоснабжение будет восстановлено.

- В случае  отрицательного результата при самостоятельном подключении ПУ обратиться  в оперативно-диспетчерскую группу для получения дополнительных консультаций и разъяснений.

АО «МСК Энерго».