Пояснительная записка

По проекту:

«Реконструкция КЛ-10кВ ф.48б от ПСТ-157сек.4 –РТП-222с.1,

ф.62б от ПСТ- 157сек.2 –РТП-222с.2» мкр. 1Мая г. Балашиха

- Цели и задачи проекта.

1.1 Цели

Схема электроснабжения в мкр. 1 Мая г. Балашиха Московской области не обеспечивает требуемой надежности электроснабжения потребителей. Для улучшения электроснабжения и повышения надежности необходимо проложить дополнительные кабельные линии  2КЛ-10кВ от мест врезок ф.48б и ф.62б до  РУ-10кВ ПСТ-157 «Горенки».

Выполнение проектно-изыскательских работ проводятся с использованием новых разработок и технологий.

1.2. Задачи

Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения потребителей г. Балашиха Московской области.

- снизить затраты на ремонтно-восстановительные работы.

- снизить потери напряжения в сети.

- Инженерно-технические мероприятия.

- Инженерно-технические мероприятия по реконструкции 2КЛ-10кВ включают в себя проектно-изыскательские работы по прокладке КЛ-10кВ от мм2 от  места врезки в ф.48б длиной по трассе  0,16 км до ячейки ф.604 РУ-10кВ ПСТ-157 «Горенки» кабелем марки АПвПуг-10кВ  3(1х240/50)мм2; от  места врезки в ф.62б длиной по трассе  0,16 км до ячейки ф.707 РУ-10кВ ПСТ-157 «Горенки» кабелем марки АПвПуг-10кВ  3(1х240/50)мм2.

- Анализ необходимости реализации проекта.

Без проведения реконструкции 2КЛ-10кВ от мест врезок ф.48б и ф.62б до  РУ-10кВ ПСТ-157 «Горенки» невозможно обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей  мкр. 1 Мая г. Балашиха.

- Техническая осуществимость проекта.

Для технической реализации данного проекта необходимо привлечение сторонних организаций, так как АО «МСК Энерго», являясь эксплуатирующей организацией, не имеет возможности проектирования и строительства трансформаторных подстанций и прокладки кабельных и воздушных линий. АО «МСК Энерго» работает с поставщиками оборудования, в частности с ОАО Подольский завод «ПЗЭМИ», ООО «Электрум», НПФ «Техэнергокомплекс» и «Москабель», поэтому оборудование и материалы, необходимые для реконструкции электроснабжения в г. Балашиха Московской области будет поставлено в указанные сроки. Выполнение работ по реализации проекта будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2018 год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2018 г. с НДС составляет 1 590 000,00   руб.

Стоимость реализации проекта на 2018 год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.