Пояснительная записка

По проекту:

«Реконструкция  РУ-10 кВ РП-1544, взамен выбывающих основных фондов»

по адресу: г. Королев, пр-т  Космонавтов,  2В

- Цели и задачи проекта.

  - Цели

Распределительная трансформаторная подстанция РП-1544 - введена эксплуатацию в 1981 году.

Старение существующего высоковольтного оборудования РП-1544 привело к снижению  надежности электроснабжения, интенсивность отказов оборудования увеличилась. Выработавшее свой срок службы высоковольтное оборудование распределительной трансформаторной подстанции РП-1544 морально и физически устарело. Существующее РУ-10кВ ТП-1544 не отвечает современным, более жестким требованиям к надежности электроснабжения.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей первой категории, а также социально значимых объектов  питающихся от РП-1544 необходима замена устаревшего оборудования в распределительном устройстве 10кВ РП-1544.

2.1  Реализация данного проекта позволяет решить следующие задачи:

- применение современной коммутационной аппаратуры на стороне 10 кВ;

- удобство проведения осмотра, технического обслуживания и ремонта;

- безопасность эксплуатации, технического обслуживания и ремонта;

- равномерное распределение нагрузок;

- повышение надежности и улучшение качественных показателей электроснабжения  потребителей.

- Инженерно-технические мероприятия.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции   распределительного устройства РУ-10кВ распределительной трансформаторной подстанции РП-1544 включают в себя следующее электромонтажные работы :

  - Взамен устаревших ячеек КСО-272 с масляными выключателями в высоковольтном распределительном устройстве  РУ-10кВ установить ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями  в количестве – 19шт;

  - Шинный мост выполнить гибкой связью сухими высоковольтными кабелями 10кВ;

  - Выполнить пуско-наладочные испытания распределительного устройства РУ-10кВ РП-1544.

- Анализ необходимости реализации проекта.

Старение существующего высоковольтного оборудования РП-1544 привело к снижению надежности электроснабжения, интенсивность отказов оборудования увеличилась. Выработавшее свой срок службы высоковольтное оборудование распределительной трансформаторной подстанции РП-1544 морально и физически устарело. РУ10кВ ТП-1544 не отвечает современным, более жестким требованиям к надежности электроснабжения.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей первой категории, а также социально значимых объектов питающихся от РП-1544 необходима замена устаревшего оборудования в распределительном устройстве 10кВ РП-1544.

- Техническая осуществимость проекта.

Для технической реализации данного проекта необходимо привлечение подрядных организаций, так как АО «Королевская электросеть», являясь эксплуатирующей организацией, не имеет возможности проектирования и строительства проектируемых БКТП, СТП, прокладки кабельных, воздушных высоковольтных и низковольтных линий. АО «Королевская электросеть» работает с поставщиками оборудования, в частности с ООО НПК «Сим Росс», ООО «Электрум», НПФ «Техэнергокомплекс» и «Москабель» поэтому оборудование необходимое для установки на проектируемых трансформаторных подстанциях, на линиях электроснабжения будет поставлено в указанные сроки. Выполнение работ по реализации проекта будет осуществляться подрядными организациями.

- Сроки реализации проекта.

Сроки реализации проекта –   2019  год.

- Стоимость проекта.

Стоимость реализации проекта на 2019 г. с НДС составляет                        15 680 000,00  руб.

Стоимость реализации проекта на 2019 год определена на основании локального сметного расчета.

- Оценка эффективности реализации проекта.

Оценка экономической эффективности данного проекта нецелесообразна, поскольку реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения, улучшение качества поставляемой электроэнергии и получение социального эффекта. Отказ от реализации проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности потребителями.

Начальник ПТС ______________________ Давыдов С.А.

Начальник ОТ и ИП____________________Ерошкина И.В.