«УТВЕРЖДАЮ»

1-й Зам.Генерального директора- Главный инженер АО «МСК Энерго»

________________С.В. Тихомиров

«_____»______________ 20____г.

# Техническое задание

на выполнение общестроительных и электромонтажных работ по строительству учебного полигона по адресу:

по адресу: Московская обл. г. Балашиха мкр. Салтыковка, квартал  Окатово

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | - Инвестиционная программа 2019 г. - Дефектная ведомость работ |
| 2 | Этапы выполнения работ | - Общестроительные работы. Строительство подъездных дорог и мест парковок, благоустройство территории. - Строительство ВЛИ 0,4 кВ, 6(10) кВ - Строительство КЛ-6(10) кВ - Электромонтажные и строительные работы по установке КТП - Электромонтажные и строительные работы по установке БКТП |
| 3 | Перечень выполняемых работ | - Общестроительные работы: 3.1.Разборка существующей дороги из бетонных плит - Разработка грунта, снятие плодородного слоя - Устройство подстилающих слоев - Выравнивание подстилающих слоев - Устройство слоев из песчаной гравийной смеси - Устройство гравийной подушки - Устройство песчаных слоев - Укладка железобетонных плит для дорожных путей и парковки автомобилей - Благоустройство, посев газонов - Электромонтажные работы: 3.10 Строительство ВЛИ-0,4(6) к В общей протяженностью 350 м 3.11 Строительство КЛ-6(10) кВ общей протяженностью 60 м. - Установка КТП 3.12 Подготовка площадки для установки КТП : - устройство подстилающих слоев из песчаной гравийной смеси - устройство бетонного основания под КТП 3.13 Установка КТП 3.14 Пусконаладочные работы - Установка БКТП 3.12 Подготовка площадки для установки БКТП : - устройство подстилающих слоев из песчаной гравийной смеси - устройство бетонного основания под БКТП 3.13 Установка БКТП 3.14 Пусконаладочные работы |
| 4 | Основные требования к выполнению работ | 4.1.Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться в соответствии с: - Инструкцией по эксплуатации силовых кабельных линий до 35кВ; - правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Строительными нормами и правилами, - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7 изд.), - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, - Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, - Типовыми альбомам; 4.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 4.4. Провести работы по расчистке трассы от зеленых насаждений; 4.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.6. Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок контроля и приемки | 5.1 После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. 5.2 По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. |
| 6 | Требования к подрядной организации | Организация: 6.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области проектирования, электромонтажных работ и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом закупки; 6.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных работ по объекту. 6.3 Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3 (трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 7 | Сроки (периоды) выполнения работ | 2019 г. |