| - Утверждаю | - Приложение 2 |
| --- | --- |
| 1-й Зам.Генерального директора – Главный инженер | к договору №_________от ________ |
| ______________С.В. Тихомиров |  |

# Техническое задание

# на выполнение  электромонтажных работ по капитальному ремонту

# КЛ-6 кВ  Ф.302; Ф 406.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | Капитальный ремонт 2015 г. |
| 2 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные и пусконаладочные работы по перекладке КЛ-6 кВ Ф 302; Ф 406 от ПС 336 до РП 1521 на участке по адресу: мкр.Первомайский, ул. Советская, д.15а. (Детский сад) |
| 3 | Перечень объема работ | - Устройство прокола методом горизонтально-направленного бурения с монтажом в ПНД трубах в количестве 4 шт., длиной по 120 м , кабелей типа ААБл-10кВ сечением 2*(3х185мм2) по трассе 120 м (Ф.302); ААБл -10 кВ сечением 2*(3х185мм2) по трассе 120 м (Ф.406). |
| 4 | Условия выполнения электромонтажных работ | 4.1.Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2. Работы должны выполняться с учетом существующих Строительных норм и правил, Правил устройства электроустановок, Межотраслевых правил охраны труда и Правил технической эксплуатации потребителей; 4.3. Перед началом работ выполнить шурфы по существующим трассам кабельных линий и заложить в местах шурфления электронные маркеры; 4.4. Провести работы по расчистке трасс от зеленых насаждений; 4.5.Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.6 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Особые условия | 5.1. Выполнение строительно-монтажных работ допускается только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на данные виды работ. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | По завершению работ подрядчик представляет в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе: исполнительную документацию, подписанные Акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов и оборудование, журналы КС-6, КС-6а, а так же технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), отчет на пуско-наладку оборудования, два экземпляра на электронном носителе исполнительной трассы. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 7 | Требования к монтажной организации | Организация: 7.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.2. Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 2 лет и иметь не менее 7 завершенных проектов аналогичного типа в год; |
| 8 | Сроки выполнения работ | 2 квартал 2015 г. Электромонтажные работы выполнять согласно графику выполнения работ, предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 9 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют - 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи – приема работ (в соответствии с разделом 7 Контракта). Гарантии на оборудование, изделия заводского изготовления (приобретенные Генеральным подрядчиком) устанавливаются не менее гарантийного срока, установленного заводами изготовителями. В случае возникновения дефектов в период гарантийного срока устранение выявленных недостатков производится за счет Генерального подрядчика в течение суток с момента уведомления Заказчиком и (или) его уполномоченным представителем. |
| 10 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Начальник ПТС _________________С.А. Давыдов |  |

Начальник ПЭО_________________И.В.Марьина

Согласовано:

1-й Зам.Генерального  директора –

Главный инженер  _______________С.В. Тихомиров

Зам.генерального директора

по инвестициям _________________ М.Б. Меркулов

Начальник БРЭС_________________В.А. Сводин