- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по объекту «Реконструкция КТП-397»  по адресу:

МО, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Мира

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Программа капитальных вложений на 2014г. № ТУ-276/13 от 14.08.2013г.; ТУ-360/13 от 01.10.2013г.; ТУ-367 /13 от 03.10.2013г. Проектная документация ТУ- 267(276,360)/13/ Р. |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1 Электромонтажные работы. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок (последователь-ность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация: 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год.7.1 Монтажная организация. |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | До 29.07. 2014 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12.Ведомость объема работ

| # № | # Наименование работ | # Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Демонтажные работы |  |  |
| # 1. | Демонтаж силового трансформатора 50кВА | шт | 1 |
| # 2. | Демонтаж предохранителей ПКТ | шт | 3 |
| # 3. | # Демонтаж кабеля 6кВ (перемычка РУ-6кВ-трансформатор) | м | # 2 |
| # 4. | Демонтаж кабеля 0,4кВ (перемычка РУ-0,4кВ-трансформатор) | м | 3 |
| # 5. | # Демонтаж разъединителя в РУ-0,4 кВ | # шт. | # 1 |
| # 6. | # Демонтаж медной шины в РУ-0,4кВ | # м | # 0,5 |
| # 7. | # Демонтаж опорных изоляторов в РУ-0,4кВ | шт. | 2 |
|  | Монтажные работы на линии 6 кВ |  |  |
| # 1. | # Монтаж кабеля ПвПуг-10 3(1х50) | м | 2 |
| # 2. | Монтаж концевых муфт | шт. | 6 |
|  | Монтажные работы на КТП-397 |  |  |
| # 1. | # Монтаж силового трансформатора 160кВА | шт. | 1 |
| # 2. | Монтаж предохранителей ПКТ | шт. | 3 |
| # 3. | Монтаж разъединителя в РУ-0,4 кВ | шт. | 1 |
| # 4. | # Монтаж кабеля ВВГнг-0,66 4(1х70) | м | # 3 |
| # 5. | Монтаж концевых муфт | шт. | 8 |
| # 6. | Монтаж медной шины в РУ-0,4кВ | м | 10 |
| # 7. | Монтаж опорных изоляторов в РУ-0,4кВ | шт. | 2 |
| # 8. | Монтаж медного гибкого провода МГ 25 (заземление) | м | 3 |
| # 9. | Монтаж наконечников ТМЛ 25 | шт. | 4 |
| # 10. | Монтаж флажков из шин на трансформаторе | шт. | 4 |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Н.П. Никитский |

Согласовано:

Директор  по перспективному  развитию______________ Н.А. Хаханов

Технический  директор ______________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ____________________________С.А. Давыдов

Начальник ВЛ и УО ________________________ В.А. Сводин

Начальник ПЭО____________________________И.В. Марьина