Приложение1

к договору №__________от «____»____________20___ года

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Капитальный ремонт  помещения «Мастерская», расположенного по адресу : гор. Королев ул. Гагарина д. 4А 1 этаж»

Общая площадь — 41,8 кв.м., высота потолка 3, 30 м

| № п/п | наименование | значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для выполнение работ | 1.1 Подготовка помещения для размещения сотрудников предприятия |
| 2. | Виды выполняемых работ | 2.1. Строительно-монтажные работы по устройству подвесных потолков типа «Армстронг», устройство покрытий из линолеума типа «Таркет», устройство перегородок из гипсокартонных листов (URK) по системе «Кнауф» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом, оклейка, окраска стен, обшивка ниш панелями МДФ, демонтаж и монтаж дверных блоков, светильников, розеток, кабеля, воздуховодов. Прокладка провода, проложенного в металлические трубы. Погрузка и разгрузка строительного мусора. |
| 3. | Перечень объема работ | Ремонт комнаты: 3.1 Полы -Грунтование бетон-мозаичного пола грунтовкой "Бетоконтакт" — 0,418 кв.м. -Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм- 0,418 кв.м. -Устройство стяжек на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до 50мм – 0,418 кв.м. -Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм - 0,418 кв.м -Устройство покрытий из линолеума типа «Таркет» - 0,418 кв.м -Устройство плинтусов поливинилхлоридных — 0,28 м. -Разборка покрытий полов цементных — 0,004 кв.м. -Демонтаж стальных плинтусов — 0,026 м 3.2 Потолок -Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля - 0,418 кв.м 3.4 Стены -Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) — 0,265 кв.м. -Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем — 0,837 кв.м. -Оклейка стен стекло обоями по г/к - 1.2 кв.м. -Окраска стен по стеклообоями - 1,2кв.м. -Обшивка ниш панелями мдф - 0,01432 кв.м. -Облицовка ниш по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем — 0,0286 кв.м. 3.5 Проемы -Демонтаж металлического дверного блока — 2.7 кв.м. -Установка угловой оконной раскладки ПВХ — 0,173 -Установка противопожарных дверей двупольных глухих — 2,7кв.м. -Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных — 0,0165 кв.м. -Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке откосов — 0,0165 кв.м. -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (офанерованные шпоном) — 0,034 кв.м. -Установка и крепление наличников (офанерованные шпоном) — 0,2м 3.6 Разные работы: - Демонтаж станков (токарный=1шт; фрезерный=1шт; сверлилный-1шт) 3 шт. -Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм — 0,103 кв.м. - Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметров до 50 мм при толщине стен до 51 см – 0,02 шт. - Погрузка и разгрузка строительного мусора – 1т. - Перевозка строительного мусора на расстояние 30 км – 1т. 3.7 Электромонтажные работы -Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 6 шт. -Демонтаж выключателей, розеток 7 шт. -Демонтаж кабеля 5 шт. -Демонтаж автоматов 3 шт. -Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 — 8 шт. -Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм — 40 м -Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2 - 40 м -Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2 — 80 м -Короба пластмассовые шириной до 120 мм - 0,26 м -Монтаж автоматических выключателей в щит — 4 шт. -Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 1 шт. -Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке - 36 |
| 4. | Условия выполнения строительно-монтажных работ | 4.1. Подрядчик должен выполнить все работы, согласно сметной документации, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2. Работы должны выполняться в соответствии с строительными нормами и правилами, межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98, ПУЭ 4.3. Выбор и применение дорогостоящих материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком |
| 5. | Особые условия | отсутствуют |
| 6. | Порядок сдачи и приемки результатов работ | 6.1.По завершению работ подрядчик представляет в трех экземплярах на бумажном носителе подписанные акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов. 6.2. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 7. | Требования к строительно-монтажной организации | Организация : 7.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области строительства и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения строительно-монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 3 лет. |
| 8. | Сроки (периоды) выполнение работ | Строительно-монтажные работы выполнять согласно заключенного договора подряда. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней с момента подписания договора. |
| 9. | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приема работ. |
| 10 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документацией. |

Исполнитель:                                                           Заказчик:

________________________                                   Директор ЗАО «Королевская электросеть»

________________________                                   _________________________  К р у к   Г. М.

м.п.                                                                             м.п.

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по  кап. Строительству    __________________  М.Б. Меркулов

Зам. директора по финансам______________________________ О.В. Макарова

Главный инженер_______________________________________ В.А. Семиков

Начальник ПЭО________________________________________ И.В. Марьина

Начальник ОКС________________________________________ А.В. Калинин

Начальник стройгруппы_________________________________Н.Я. Потапов