- Приложение 1

к договору № _________ от ________

Техническое задание

на выполнение проектно-сметных и электромонтажных работ по строительству ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-225 до границ участков заявителей по адресу: М.О., г. Королев, ул. Баумана, д.10, д.12

| п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно, в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть». |
| 2 | Исходные данные для проектирования | Технические условия ЗАО «Королевская электросеть»: № ТУ-98/13 от 06.05.2013г., №ТУ-136/13 от 03.06.2013г., Технические условия «МОЭСК» № С8-13-202-7944(912386/107) от 25.06.2013г. № С8-13-202-18254(926596/107) от 27,11,2013г. |
| 3 | Местонахождение объекта | МО, г.Королев, ул.Баумана, д.10, д.12 |
| 4 | Виды выполняемых работ | 4.1.Для обеспечения электроснабжения земельных участков и двух жилых домов, расположенных по адресу: г. Королев, ул.Баумана, д.10, д.12, по второй категории запроектировать силовые линии электропередачи 0,4кВ. Направление прокладки от РУ-0,4кВ с.1 и с.2 ТП-225 до границ участков заявителей. Длина трассы ориентировочно 100м. Способ прокладки, марку и сечение определить проектом. 4.2.Выполнить электромонтажные работы по подключению Баумана, д.10, д.12 в соответствии с проектом. |
| 5 | Основные требования при разработке проекта | 5.1.Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта. 5.2.Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного комплекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком). 5.3 При проектировании ВЛ должны быть обеспечены: - надежная и качественная передача электроэнергии; - экономическая эффективность ВЛ; - соблюдение охранных зон вдоль трассы проектируемой ВЛ; - внедрение прогрессивных проектных решений, обеспечивающих снижение ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации; - внедрение прогрессивных технологий строительных и монтажных работ; - оптимальное использование земли, а также лесных угодий, т.е. применение конструкций и проектных решений, требующих при прочих равных условиях наименьшего отчуждения земли в постоянное и временное пользование и наименьшей площади вырубки зеленых насаждений; - соблюдение требований экологической безопасности и охраны окружающей среды; - ремонтопригодность всех применяемых конструкций; - передовые методы эксплуатации, удобные и безопасные условия труда; 5.4 Выбор и применение в проекте дорогостоящего оборудования, импортных материалов в обязательном порядке согласовать с заказчиком. 5.5. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прайс-листами заводов изготовителей, а так же счетами. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономичного использования денежных средств на строительство объекта. |
| 6 | Специальные требования к составу и оформлению проектной документации | 6.1.Проект разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. « О составе разделов проектной документации с требованиями к их содержанию». 6.2. В составе проекта разработать проектно- сметную документацию. |
| 7 | Стадийность проектирования | 7.1.Проектная документация. 7.2. Электромонтажные работы |
| 8 | Требования к сдаче проекта | Проектную документацию, согласованные трассы представить в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы, один экземпляр на электронном носителе – чертежи в формате AutoCad, сметный расчет в формате Microsoft Excel, word. Согласования предоставляются в оригинале – 1 экз. По завершению работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного им Акта выполненных работ. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если Акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон. |
| 9 | Требования к составлению сметной документации | 9.1 Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г., в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации отдельно по каждому пусковому комплексу; 9.2 Проектно – сметная документация предоставляется в объеме требований ст.48 Градостроительного кодекса РФ. 9.3 Сметную документацию разработать на основе ТСНБ-2001 МО и в текущих ценах; 9.3 В локальном сметном расчете (ЛСР) предусмотреть: 9.3.1 Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определенным по расчетам и ценам на услуги; 9.4 Перечень прочих затрат и работ, включаемых в ЛСР: 9.4.1 При составлении ЛСР состав затрат «Прочие затраты» согласовать с Заказчиком; 9.5 Предусмотреть в ЛСР: 9.5.1 Затраты на экспертизу проектной документации, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 9.5.2 Затраты на проектные работы и изыскательские работы определить по сборникам базовых цен, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110, приказом Министерством регионального развития РФ от 24.05.2012 г. №213; 9.6 При наличии особых условий выполнения работ, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия, высокое напряжение и пр.), предусмотренных ПОС, применять коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 и письму Госстроя от 23.06.2004г. №АП-3230/06; 9.7 Стоимость оборудования определить по прайс-листам предприятий – изготовителей в текущем уровне цен, с последующим переводом в уровень цен 2001г используя коэффициенты Мособлэкспертизы. При определении стоимости оборудования учесть: 9.7.1 Транспортные расходы в размере 4,2%, согласно п.4.60 МДС 81-35.2004; 9.7.2 Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты принять в размере 2% согласно п.4.96 МДС 81-35.2004. |
| 10 | Требования к проектной организации | 10.1 Организация: 10.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 10.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет и иметь не менее 8 завершенных проектов аналогичного типа в год. |
| 11 | Условия выполнения электромонтажных работ | 11.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 11.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 11.3 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 12 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 13 | Требования к проектной и монтажной организации | 13.1 Организация: 13.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 13.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения проектных и электромонтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет. |
| 14 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 15 | Сроки (периоды) выполнения работ | 15.1 Срок выполнения проектно-сметных и строительно-монтажных работ – до 24.01.2015г. |
| 16 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 17 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| _________________________________ | ___________________ Г.М. Крук |
| МП | МП |

Согласовано:

Зам. директора  по ТП ______________________________ А.В. Прокопенко

Главный инженер___________________________________ В.А. Семиков

Начальник ПТО ____________________________________ С.А. Давыдов

Начальник  КРЭС ___________________________________Н.А. Хаханов

Начальник ПЭО ____________________________________ И.В. Марьина