Приложение1

к договору №__________от «____»____________20___ года

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции помещений  диспетчерская БРЭС,  РП-1527 (литер Е (основная)), расположенных по адресу :

«М.О. г. Королёв, мкр. Первомайский, ул.Первомайская, д.10А

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для выполнения работ | 1.1 Подготовка помещений (РТП-1527 (литер Е (основная)), диспетчерская) для размещения сотрудников предприятия |
| 2. | Виды выполняемых работ | Диспетчерская БРЭС. Полы. 1; Разборка покрытий полов из линолеума и релина. 2; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов. 3; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2. 4; Устройство покрытий из линолеума. 5; Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ. 6; Клей «Бустилат». 7; Напольное покрытие ПВХ ACCZENT PRO 100011 2м. 8; UK200114 Thomsit клей дисперсионный для ПВХ и текстильных покрытий (14кг). 9; Шнур 89732 (50п.м.). Потолки. 10; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%. Стены. 11; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%. Проемы. 12; Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. 13; Снятие оконных переплетов остекленных. 14; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) С площадью проема более 2 м2 двухстворчатых. 15; Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2. 16; Блоки оконные ПВХ 2-х створ с глухой и поворотно-откидной створкой. 17; Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. 18; Снятие дверных полотен. 19; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2. 20; Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-1 О, площадь 2,05 м2; ДН 24-1 О, площадь 2,35 м2. 21; Блок дверной офанерован (0,96*2,1). 22; Блок дверной офанерован (1,16*2,1). 23; Блок дверной офанерован (0,66*2,1). 24; Установка и крепление наличников. 25; Наличники из древесины типа H-l, Н-2 размером 13х54 мм. 26; Наличник ГПС (2 1 50)светлый дуб. 27; Установка доборов. Сантехнические работы. 29; Смена унитазов типа «Компакт». 30; Унитаз-компакт «Комфорт». 31; Унитазы-компакт с косым выпуском (альфа). Вентиляция. 32; Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм. 33; Воздуховод диам.120. 34; Крепежные изделия. 35; Соединительные изделия. 36; Отвод диам.120. 37; Гофра. 38; Установка вентилятора канального диам.120. 39; Вентилятор канальный диам.120. 40; Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм. 41; Обратный клапан диам.120. 42; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2. 43; Решетки диам. 120. Ремонтно-строительные работы в помещении РТП-1527. Полы. 1; Разборка бетонных оснований под полы. 2; Устройство подстилающих слоев песчаных. 3; Армирование подстилающих слоев инабетонок. 4; Устройство подстилающих слоев бетонных т.100мм. 5; Изоляция плитами из пенополистирола. 6; Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40. 7; Плиты пенополистирольные. 8; Устройство гидроизоляции оклеечной материалами «Линокром» один слой. 9; Гидростеклоизол. 10; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами "Линокром" второй слой. 11; Гидростеклоизол. 12; Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя). 13; У стройство стяжек цементных толщиной 20 мм. ]4; Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять l'асценке 11-01-011-01до 50мм. 15; Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм. 16; Устройство покрытий из линолеума типа "Таркет". 17; Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ. 18; Клей «Бустилат». 19; Напольное покрытие ПВХ ACCZENT PRO 100011 2м. 20; UК200/14 Thomsit клей дисперсионный для ПВХ и текстильных покрытий (l4Kr). 2]; Шнур 89732 (50п.м.). 22; Устройство плинтусов поливинилхлоридных. Стены. 23; Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНА УФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом. 24; Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм. 25; Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом. 26; Оклейка стен стеклообоями по г/к. 27; Окраска стен по стеклообоям. 28; Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180. 29; Краска акрилатно-латексная водно-дисперсионная для потолков и стен. 30; Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3. 31; Пробивка проемов в конструкциях из кирпича. 32; Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий. 33; Шпильки М20*200. 34; Шайба М20. 35; Гайка М20. Потолки. 36; Утепление потолка плитами из пенополистирола. 37; Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40. 38; Плиты пенополистирольные. 39; Дюбель тарельчатый. 40; Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля. 41; Панели потолочные с комплектующими «Армстронг». 42; Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS. Проемы. 43; Демонтаж металлических фартуков. 44; Демонтаж жалюзийных решеток. 45; Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных. 46; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) С площадью проема более 2 м2 двухстворчатых. 47; Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2. 48; Блоки оконные ПВХ 2-х створ с глухой и поворотно-откидной створкой. 49; Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2. 50; Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002). 51; Дверной блок ПВХ в к-те. 52; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2. 53; Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10 , площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2. 54; Блок дверной офанерован (0,96*2,1). 55; Установка и крепление наличников. 56; Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм. 57; Наличник ГПС (2150)светлый дуб. 58; Установка доборов. 59; Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм. 60; Добор. 61; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревевянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2. 62; Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2. 63; Блок дверной офанерован (0,96*2,1). 64; Установка и крепление наличников. 65; Наличники из древесины типа H-I, Н-2 размером 13х54 мм. 66; Наличник ГПС (2150)светлый дуб. 67; Установка доборов. 68; Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм. 69; Добор. Прочие работы. 70; Погрузка. 71; Перевозка строительного мусора на расст 30км. Электромонтажные работы. Монтажные работы. 72; Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг. 73; Монтаж автоматических выключателей в щит. 74; Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4. 75; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм. 76; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. 77; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. 78; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. 79; Короба пластмассовые шириной до 120 мм. 80; Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке. 81; Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке. 82; Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке. 83; Переключатель утопленного типа при скрытой проводке. Материалы, не учтенные в расценке. 84; АВВ Unbox Бокс навесной белый 36 мод. с белой дв; Бокс навесной белый 36 мод. с белой дв. 85; АВВ S203 Автоматический выключатель 3Р 32А. 86; АВВ S201 Автоматический выключатель 1Р 16А. 87; АВВ S201 Автоматический выключатель 1Р 10А. 88; АВВ DSH941 R Диффереенциальный автомат выключатель 2CDSR 14500 1 R 1164. 89; Светильник встраиваемый ARS/R 4Х 18 595Х595 мм. 90; Лампа люминесцентная 18ВТ, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G 13. 91; Стартеры, СК-127. 92; DСК Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой диам. 25мм. 93; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- И газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2. 94; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- И газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2. 95; Nexans Кабель UTP4pcat 5е РУС 305м. 96; Кабельсиловой ВВГнг-5х 10. 97; Legrand DLР-Кабель-канал с гибкой крышкой 80х50 с (короб+крышка). 98; Legrand DLP Угол плоский для профиля 35*80,50*80 10767. 99; Legrand Mosaic Суппорт на 8М для крышек 65мм; Суппорт на 8М дЛЯ крышек 65мм. 100; Leqrand DLР Заглушка торцевая. 101; Legrand DLP Угол внутренний для к-к 50*80. 102; Legrand Mosais Суппорт на 2М дЛЯ крышек 65мм; Суппорт на 2М для крышек 65мм. 103; Legrand Mosais Красная Розетка с/з 2М; Розетка с/з 2М. 104; Legrand Mosais Розетка с/з 2М; Розетка с/з 2М. 105; Legrand Mosais Розетка RJ45UTP кат5Е 1 мод бел; Розетка RJ45UTP кат5Е ] мод бел. 106; EIso Cont Бел Переключатель l-кл. 107; Elso Cont Бел Выключатель 2-х кл. 108; Переключагель перекрестный. 109; Legrand Уаlеnа Крем Выключатель l-кл с/п. Отопление. 110; Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром: 40мм. 111; Кран шаровый полипропиленовый диам.40мм. 112; Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой муфтовой и фланцевой арматуры диаметром:25мм. 113; Кран шар с американ 15 бугатти; американ 15 бугатти. 114; Установка радиаторов стальных. 115; Радиаторы стальные панельные PCB2-1, РСВ2-6 однорядные. 116; Радиаторы стальные Kermi FKO22.05.18; стальные Kermi; FK022.05.18. 117; Радиаторы стальные Kermi FKO22.05.08; стальные Kermi; FK022.05.08. 118; Радиаторы стальные Kermi FKO10.05.14; стальные Kermi; FK010.05.14. 119; Радиаторы стальные Kermi FKO10.05.12; стальные Kermi; FKOI0.05.12. 120; Демонтаж радиатора. 121; Установка радиаторов стальных (без ст-ти радиатора). 122; Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные. 123; Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм. 124; Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см. Фасад. 125; Утепление стен фасада. 126; Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40. 127; Утеплитель Роквул Венти Баттс. 128; Распорный дюбель для крепления утеплителя. 129; Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) сайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТА ФОЛ. 130; Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием. 131; Сайдинг с комплектующими. 132; Облицовка оконных проемов и козырька в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 133; Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 134; Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием. 135; Откосы , отливы. |
| 3. | Перечень объема работ | Диспетчерская; Ед.изм.; Количество. Полы. 1; Разборка покрытий полов из линолеума и релина; 100 м2; 0.149. 2; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м; 0.17. 3; Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2; 100 м2; 0.149. 4; Устройство покрытий из линолеума; 100 м2; 0.149. 5; Напольное покрытие ПВХ ACCZENT PRO 100011 2м; м2; 15,198. 7; UK200114 Thomsit клей дисперсионный для ПВХ и текстильных покрытий (14кг); кг; 7,45. 8; Шнур 89732 (50п.м.); м; 20. Потолки. 9; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2; 0,149. Стены. 10; Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2; 0,655. Проемы. 11; Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,01. 12; Снятие оконных переплетов остекленных; 100 м2; 0,0204. 13; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2; 0,0204. 14; Блоки оконные ПВХ 2-х створ с глухой и поворотно-откидной створкой створкой (1,2*1,7); шт.; 1. 15; Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,03. 16; Снятие дверных полотен; 100 м2; 0,0584. 17; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2; 0,0584. 18; Блок дверной офанерован (0,96*2,1); 1; 1. 19; Блок дверной офанерован (1,16*2,1); к-т; 1. 20; Блок дверной офанерован (0,66*2,1); шт.; 1. 21; Установка и крепление наличников; 100 м; 0,3. 22; Наличник ГПС (2 1 50)светлый дуб; 100 м2; 33,6. 23; Установка доборов; 100 м2; 0,045. 24; Добор; к-т; 3. Сантехнические работы. 25; Смена унитазов типа «Компакт»; 100 приборов; 0,01. 26; Унитазы-компакт с косым выпуском (альфа); к-т; 1. Вентиляция. 27; Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм; 100м2; 0,006. 28; Воздуховод диам.120; м; 1,5. 29; Крепежные изделия; шт.; 4. 30; Соединительные изделия; шт.; 4. 31; Отвод диам.120; шт.; 3. 32; Гофра; шт.; 1. 33; Установка вентилятора канального диам.120; 1 вентилятор; 1. 34; Вентилятор канальный диам.120; шт.; 1. 35; Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм; 1 клапан; 1. 36; Обратный клапан диам.120; шт.; 1. 37; Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2; 1 решетка; 2. 38; Решетки диам. 120; шт.; 2. КЭС – Участок Сводина ремонт помещений РП-1527 литер Е (основная). Полы. 1; Разборка бетонных оснований под полы; 1 м3; 0,26. 2; Устройство подстилающих слоев песчаных; 1 м3; 45. 3; Армирование подстилающих слоев инабетонок; 1 т; 0,835. 4; Устройство подстилающих слоев бетонных т.100мм; 1 м3; 6,273. 5; Изоляция плитами из пенополистирола; 1 м3; 3,14. 6; Плиты пенополистирольные; м3; 3,2028. 7; Устройство гидроизоляции оклеечной материалами «Линокром» один слой; 100 м2; 0,6273. 8; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами "Линокром" второй слой; 100 м2; 0,6273. 9; Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя); м2; 145,5336. 10; У стройство стяжек цементных толщиной 20 мм; 100 м2; 0,6273. 11; Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять расценке 11-01-011-01до 50мм; 100 м2; 0,6273. 12; Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм; 100 м2; 0,6273. 13; Устройство покрытий из линолеума типа "Таркет"; 100 м2; 0,6273. 14; Напольное покрытие ПВХ ACCZENT PRO 100011 2м; м2; 63,9846. 15; UК200/14 Thomsit клей дисперсионный для ПВХ и текстильных покрытий (l4Kr); шт; 1. 16; Шнур 89732 (50п.м.); шт; 1. 17; Устройство плинтусов поливинилхлоридных; 100м; 0,67. Стены. 18; Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНА УФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом; 100 м2; 0,393. 19; Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм; м2; 80,958. 20; Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из; 100м2; 1,878. 21; Оклейка стен стеклообоями по г/к; 100м2; 2,05. 22; Окраска стен по стеклообоям; 100м2; 2,05. 23; Краска акрилатно-латексная водно-дисперсионная для потолков и стен; л; 61,5. 24; Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах; 1 м3; 3,98. 25; Пробивка проемов в конструкциях из кирпича; 1 м3; 1,59. 26; Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий; 1 т; 0,177. 27; Шпильки М20*200; шт; 15. 28; Шайба М20; шт; 30. 29; Гайка М20; шт; 30. Потолки. 30; Утепление потолка плитами из пенополистирола; 1 м3; 6,27. 31; Плиты пенополистирольные; м3; 6,3954. 32; Дюбель тарельчатый; шт; 372. 33; Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2; 0,6273. 34; Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS; м2; 64,6119. Проемы. 35; Демонтаж металлических фартуков; 1 т; 0,101. 36; Демонтаж жалюзийных решеток; 1 т; 0,16. 37; Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных; 100 м2; 0,156. 38; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) С площадью проема более 2 м2 двухстворчатых; 100 м2; 0,0823. 39; Блоки оконные ПВХ 2-х створ с глухой и поворотно-откидной створкой; шт; 3. 40; Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2; 100 м2; 0,021. 41; Дверной блок ПВХ в к-те; к-т; 1. 42; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2; 0,0605. 43; Блок дверной офанерован (0,96*2,1); шт; 3. 44; Установка и крепление наличников; 100 м2; 0,3. 45; Наличник ГПС (2150)светлый дуб; м; 33,6. 46; Установка доборов; 100 м2; 0,045. 47; Добор; к-т; 3. 48; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в пере городках и деревевянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2; 0,0403. 49; Блок дверной офанерован (0,96*2,1); шт.; 2. 50; Установка и крепление наличников; 100 м2; 0,2. 51; Наличник ГПС (2150)светлый дуб; м; 22,4. 52; Установка доборов; 100 м2; 0,03. 53; Добор; к-т; 2. Прочие работы. 54; Погрузка; тн; 5,5. 44; Перевозка строительного мусора на расст 30км; тн; 5,5. Электромонтажные работы. Монтажные работы. 56; Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг; 1 шт.; 2. 57; Монтаж автоматических выключателей в щит; 1 шт.; 29. 58; Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.; 0,19. 59; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм; 100 м2; 4. 60; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2; 100 м; 2,5. 61; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2; 100 м; 5,5. 62; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого; 100 м; 0,09. 63; Короба пластмассовые шириной до 120 мм; 100 м; 0,44. 64; Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,01. 65; Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт.; 0,36. 66; Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,03. 67; Переключатель утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,03. Материалы, не учтенные в расценке. 68; АВВ Unbox Бокс навесной белый 36 мод. с белой дв; шт.; 2. 69; АВВ S203 Автоматический выключатель 3Р 32А; шт.; 2. 70; АВВ S201 Автоматический выключатель 1Р 16А; шт.; 7. 71; АВВ S201 Автоматический выключатель 1Р 10А; шт.; 12. 72; АВВ DSH941 R Диффереенциальный автомат выключатель 2CDSR 14500 1 R 1164; шт.; 8. 73; Светильник встраиваемый ARS/R 4Х 18 595Х595 мм; шт.; 19. 74; Лампа люминесцентная 18ВТ, лдц, лд, лхб, лхт, лб, с цоколем G 13; 10 шт.; 7,6. 75; Стартеры, СК-127; шт.; 76. 76; DСК Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой диам. 25мм; м; 400. 77; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- И газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м; 0,25. 78; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- И газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м; 0,25. 79; Nexans Кабель UTP4pcat 5е РУС 305м; м; 300. 80; Кабельсиловой ВВГнг-5х 10; м; 9. 81; Legrand DLР-Кабель-канал с гибкой крышкой 80х50 с (короб+крышка); м; 44. 82; Legrand DLP Угол плоский для профиля 35*80,50*80 10767; шт.; 6. 82; Legrand Mosaic Суппорт на 8М для крышек 65мм; шт.; 10. 84; Leqrand DLР Заглушка торцевая; шт.; 12. 85; Legrand DLP Угол внутренний для к-к 50*80; шт.; 4. 86; Legrand Mosais Суппорт на 2М дЛЯ крышек 65мм; шт.; 10. 87; Legrand Mosais Красная Розетка с/з 2М; шт.; 12. 88; Legrand Mosais Розетка с/з 2М; шт.; 12. 89; Legrand Mosais Розетка RJ45UTP кат5Е 1 мод бел; шт.; 12. 90; EIso Cont Бел Переключатель l-кл; шт.; 2. 91; Elso Cont Бел Выключатель 2-х кл; шт.; 1. 92; Переключагель перекрестный; шт.; 1. 93; Legrand Уаlеnа Крем Выключатель l-кл с/п; шт.; 3. Отопление. 94; Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с; 100 м; 0,73. 95; Кран шаровый полипропиленовый диам.40мм; шт.; 2. 96; Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с; 100 м; 0,15. 97; Кран шар с американ 15 бугатти; шт.; 10. 98; Установка радиаторов стальных; 100 кВт радиаторов и конвекторов; 0,0682. 99; Радиаторы стальные Kermi FKO22.05.18; шт.; 1. 100; Радиаторы стальные Kermi FKO22.05.08; шт.; 1. 101; Радиаторы стальные Kermi FKO10.05.14; шт.; 1. 102; Радиаторы стальные Kermi FKO10.05.12; шт.; 1. 103; Демонтаж радиатора; 100 шт.; 0,01. 104; Установка радиаторов стальных (без ст-ти радиатора); 100 кВт радиаторов и конвекторов; 0,0097. 105; Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения; 1 врезка; 2. 106; Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине; 100 шт.; 0,04. Фасад. 107; Утепление стен фасада; 1 м3; 9,87. 108; Утеплитель Роквул Венти Баттс; м3; 10,0674. 109; Распорный дюбель для крепления утеплителя; шт; 927. 110; Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по; 100 м2; 0,927. 111; Сайдинг с комплектующими; м2; 109,386. 112; Облицовка оконных проемов и козырька в наружных стенах откосной планкой из; 1 м2; 18,74. 113; Откосы , отливы; мп; 51,7. |
| 4. | Условия выполнения строительно-монтажных работ | 4.1. Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2. Работы должны выполняться в соответствии с строительными нормами и правилами, межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98, ПУЭ 4.3. Выбор и применение дорогостоящих материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком |
| 5. | Сроки выполнения работ | до 28 февраля 2015 года |
| 6. | Порядок сдачи и приемки результатов работ | 6.1.По завершению работ подрядчик представляет в трех экземплярах на бумажном носителе подписанные акты выполненных работ, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты соответствия применяемых материалов. 6.2. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в Акте выполненных работ. |
| 7. | Требования к строительно-монтажной организации | Организация : 7.1. Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области строительства и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения строительно-монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 3 лет. |
| 8. | Сроки (периоды) выполнение работ | Строительно-монтажные работы выполнять согласно заключенного договора подряда. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней с момента подписания договора. |
| 9. | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийные обязательства по выполнению работ предоставляются подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим данный вид деятельности и составляют 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приема работ. |
| 10 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документацией. |

Исполнитель:                                                           Заказчик:

________________________                                   Директор ЗАО «Королевская электросеть»

________________________                                   _________________________  К р у к   Г. М.

м.п.                                                                             м.п.

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по  кап. строительству    __________________  М.Б. Меркулов

Зам. директора по финансам______________________________ О.В. Макарова

Главный инженер_______________________________________ В.А. Семиков

Начальник БРЭС_______________________________________В.А. Сводин

Начальник ПЭО________________________________________ И.В. Марьина

Начальник ОКС________________________________________ А.В. Калинин

Начальник РСГ_________________________________________Н.Я. Потапов