- Приложение 1

к договору № ОК №023/2013/ЛОТ№1/ТП от25/09/2013

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по строительству

СТП, отпайки ВЛ-10 кВ от л.163, ВЛИ-0,4 кВ.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Технические условия №-499/11 от 13.12.2011г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно в объеме указанном ЗАО «Королевская электросеть»; проектная документация ЭС-449/11. |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1 Электромонтажные работы. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 31.10. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12.Ведомость объема работ

| Книжный пер., д.9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ по монтажу (демонтажу) СТП, ВЛ-6(10), 0,4 кВ с применением самонесущего кабеля среднего напряжения и СИП низшего напряжения |  |  |  |
| Вид работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| Общие (демонтажные ) монтажные работы |  |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ | опора | 2 |  |
| Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | опора | 2 |  |
| Снятие ответвлений ВЛ - 0,38 кВ к задниям | ответвление | 1 |  |
| Рытьё котлованов для установки, бетонирования опор | м3 | 1,2 |  |
| Монтаж стоек ж/б опор ВЛ | шт. | 4 |  |
| Устройство непросадочного основания для опор ВЛ из грунто-цементной смеси | м3 | 0,04 |  |
| Бетонирование опор ВЛ | м3 | 1 |  |
| Монтажные работы на линии 6(10) кВ |  |  |  |
| Монтаж анкерного крепления на опоре | шт. | 4 |  |
| Опрессовка анкерных зажимов на опоре | шт. | 4 |  |
| Подвеска самонесущего кабеля среднего напряжения по опорам | м | 48 |  |
| Монтаж концевых муфт | шт. | 2 |  |
| Монтаж непаяного заземления кабеля | шт. | 2 |  |
| Монтаж конструкции для присоединения кабеля на опоре | шт. | 1 |  |
| Монтаж ОПН на опоре | шт. | 3 |  |
| Монтаж изолятора С4-80 | шт. | 3 |  |
| Опрессовка наконечников 50 мм2 и 25 мм² | шт. | 21 |  |
| Монтаж соединительного проводника несущего троса | м | 3 |  |
| Монтаж перемычки фазного провода | м | 3 |  |
| Монтаж поводков на ОПН | шт. | 6 |  |
| Монтаж шины аллюминиевой АД31 10х100 мм L=0,25м | шт. | 3 |  |
| Монтаж плашечных зажимов ПА-1-1 | шт. | 3 |  |
| Монтаж заземляющих спусков по основанию опоры | м. | 12 |  |
| Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину до 10м | шт. | 40 |  |
| Монтаж ремней крепления | шт. | 17 |  |
| Монтаж СТП |  |  |  |
| Монтаж конструкции под трансформатор на опоре | шт. | 1 |  |
| Монтаж силового однофазного трансформатора на опоре | шт. | 1 |  |
| Монтаж конструкции с предохранителями и ОПН на опоре | шт. | 1 |  |
| Опрессовка наконечников на электрические перемычки 6(10) и 0,4 кВ | шт. | 16 |  |
| Монтаж электрических перемычек | шт. | 3 |  |
| Монтаж ОПН на опоре (6(10)кВ) | шт. | 3 |  |
| Монтаж изоляторов С4-80 II УХЛ1 | шт. | 6 |  |
| Установка предохранителей | шт. | 2 |  |
| Монтаж СИП "Торсада" 3х50+54,6 | м | 5 |  |
| Монтаж ЩНН 600х380х210 IP66 | шт. | 1 |  |
| Монтаж хомута для крепления шкафа на опоре | шт. | 1 |  |
| Монтаж изоляторов SM 35 | шт. | 2 |  |
| Установка нулевой шины в ЩНН | шт. | 1 |  |
| Монтаж автоматического выключателя OEZ BD250NE305 | шт. | 1 |  |
| Монтаж заземляющих спусков по основанию опоры L=10м | м | 12 |  |
| Монтаж перемычек медным проводом | м | 8 |  |
| Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину до 10м | шт. | 90 |  |
| Монтажные работы на линии 0,4 кВ на дом №9 |  |  |  |
| Монтаж кронштейнов подвески СА 1500 | шт. | 2 |  |
| Монтаж зажимов РА 1500 | шт. | 2 |  |
| Монтаж фасадного крепления | шт. | 2 |  |
| Подвеска СИП 0,4 кВ | м | 10 |  |
| Монтаж электросчётчика РиМ 114 | шт. | 1 |  |
| Монтаж изолированных наконечников CPTAU50 и CPTAU54 | шт. | 2 |  |
| Монтаж прокалывающих зажимов | шт. | 2 |  |
| Прокладка кабеля ВВГнг LS 2х25 накладными скобами | м. | 5 |  |
| Монтаж ремней крепления | шт. | 7 |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| Директор ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект» | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ___________________Сиротина Э.В. | ______________Никитский Н.П. |
| МП | МП |