- Приложение 1

к договору № ОК №023/2013/ЛОТ2/ТП от 25/09/2013

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по строительству

ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-192 по адресу: Королев, мкр. Болшево, ул.Маяковского, д.35Б

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств до 15кВт по проекту №33-13 - ЭС на 2013 год. |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | Электромонтажные работы по строительству ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП – 192 до границ участка по ТУ№83/13 от 22.04.2013г. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком; |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 30.10. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12.Ведомость объема работ

| Наименование работ |  | Ед. измерения |  | Коли-чество | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные работы |  |  |  |  |  |
| Рытьё котлованов для установки, бетонирования опор |  | м³ |  | 0,9 |  |
| Бетонирование опор |  | м³ |  | 2 |  |
| Уплотнение опор ВЛ гранитным щебнем |  | м³ |  | 1,2 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Монтаж железобетонной стойки СВ-110-55 | шт |  | 4 |  |  |
| Монтаж СИП Торсада 3х70+54,6 | м |  | 125 |  |  |
| Монтаж кабеля АВБбШв-4х25 накладными скобами | м |  | 5 |  |  |
| Монтаж концевой муфты 4КНТп -25/50 наружной установки | шт |  | 1 |  |  |
| Монтаж щита на опоре | шт |  | 1 |  |  |
| Монтаж автоматического выключателя Iуст =125А в щите | шт |  | 1 |  |  |
| Монтаж заземляющего проводника | м |  | 22 |  |  |
| Забивка вертикальных заземлителей механ. до 5 м | шт |  | 20 |  |  |
| Монтаж защитного металлического кожуха | шт |  | 1 |  |  |
| Монтаж анкерного зажима абонента РА-25 | шт |  | 3 |  |  |
| Монтаж зажимов анкерных и промежуточных | шт |  | 8 |  |  |
| Монтаж изолированных наконечников | шт. |  | 4 |  |  |
| Монтаж прокалывающего зажима | шт |  | 3 |  |  |
| Монтаж зажима заземления | шт. |  | 1 |  |  |
| Монтаж кронштейнов подвески (анкерных и промежуточных) | шт |  | 7 |  |  |
| Пуско-наладочные работы на линии 0,4кВ |  |  |  |  |  |
| Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | Токопр. |  | 1 |  |  |
| Фазировка электрической линии | Фазир. |  | 3 |  |  |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кв | линия |  | 3 |  |  |

| Директор ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект» | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| --- | --- |
| ___________________Сиротина Э.В. | ______________Никитский Н.П. |
| МП | МП |