- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по капитальному ремонту

«ВЛ-6 кВ л.376 Отпайки на КТП-240,СТП-2023, КТП-235

по адресу:

МО, г.Королев, мкр. Первомайский, ул. Солнечная, ул. Пролетарская, ул. Лесная.

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Программа капитального ремонта 2014 г. по проекту ОК №10/2013-ЭС. |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1 Электромонтажные работы. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком; |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 29.06. 2014 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12.Ведомость объема работ

| Перечень работ по монтажу (демонтажу) ВЛ-6(10) кВ с применением самонесущего кабеля среднего напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| Демонтаж существующей линии ВЛ-6 Кв | м | 2040 |  |
| Демонтаж существующей линии ВЛ-0,4 кВ | м | 1260 |  |
| Демонтаж существующих светильников | шт. | 16 |  |
| Демонтаж кронштейнов | шт. | 16 |  |
| Демонтаж существующих опор ВЛ-6кВ | шт. | 28 |  |
| Демонтаж ответвления к вводам | шт. | 21 |  |
| Демонтаж линий связи | м | 400 |  |
| Демонтаж кронштейнов подвески СИП и ЛС | шт. | 42 |  |
| Утилизация стоек | шт. | 29 |  |
| Общие монтажные работы |  |  |  |
| Рытьё котлованов для установки опор | м3 | 9,45 |  |
| Монтаж стоек ж/б опор ВЛ | шт. | 26 |  |
| Монтаж стоек мет. опор ВЛ | шт. | 1 |  |
| Бетонирование опор ВЛ | м3 | 4,2 |  |
| Подсыпка щебня | м3 | 2,25 |  |
| Восстановительные работы |  |  |  |
| Монтаж ВЛИ-0,4 кВ | м | 1260 |  |
| Монтаж светильников | шт. | 16 |  |
| Монтаж кронштейнов | шт. | 16 |  |
| Монтаж линий связи | м | 400 |  |
| Монтаж ответвления к вводам | шт. | 21 |  |
| Монтажные работы на линии 6(10) кВ |  |  |  |
| Подвеска самонесущего кабеля среднего напряжения по опорам | м | 700 |  |
| Монтаж анкерного крепления на опоре | шт. | 18 |  |
| Опрессовка анкерных зажимов на опоре | шт. | 18 |  |
| Монтаж поддерживающего зажима | шт. | 14 |  |
| Монтаж концевых муфт | комп. | 8 |  |
| Монтаж непаяного заземления кабеля | комп. | 8 |  |
| Монтаж конструкции для присоединения в/в кабеля и крепления ОПН | шт. | 1 |  |
| Монтаж кронштейнов (СВ) | шт. | 14 |  |
| Монтаж кронштейнов (ОГКС) | шт. | 4 |  |
| Монтаж соединительного проводника несущего троса | шт. | 15 |  |
| Монтаж заземляющих перемычек к основанию опоры | м | 34 |  |
| Монтаж зазмеляющего спуска | шт. | 6 |  |
| Механизированная забивка глубинного заземлителя на глубину до 10м | шт. | 4 |  |
| Монтаж ремней крепления | шт. | 96 |  |
| Планировка грунта | м2 | 22 |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ЗАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор  по перспективному  развитию______________ Н.А. Хаханов

Технический  директор ______________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ____________________________С.А. Давыдов

Начальник ВЛ и УО ________________________ В.А. Сводин

Начальник ПЭО____________________________И.В. Марьина