- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по строительству двух кабельных линий КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-78 секц.1,2  до ВРУ «Центра красоты и здоровья», расположенного по адресу: г.Королев,  ул.Суворова,  д.21

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Технические условия № 130/14 от 26.03.2014 г. в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15кВт до 150 кВт включительно; проектная документация 88/11-ЭС |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1 Электромонтажные работы. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 5 лет. |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 30.06. 2014 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12. Ведомость объема работ

| # № | # Наименование работ | # Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Монтажные работы на линии 0,4кВ |  |  |
| # 1. | # Монтаж концевых кабельных муфт | # шт. | # 4 |
| # 2. | # Герметизация труб с кабелем (уплотнители) | # шт. | # 12 |
| # 3. | # Уплотнение вводов в здание | # шт. | 4 |
| # 4. | # Прокладка ПНД труб открытым способом, d160мм | м | 120 |
| # 5. | # Прокладка силового кабеля 0,4кВ: |  |  |
|  | а) кабель без покрытия в траншее | м | 80 |
|  | б) кабель в трубах в траншее | м | 120 |
|  | в) кабель в ВРУ, РЩ | м | 40 |
| # 6. | Разработка грунта | м 3 | 40,9 |
| # 7. | Разборка а/б покрытия | м 3 | 6,8 |
| # 8. | Обратная засыпка траншеи грунтом | м 3 | 31,2 |
| # 9. | Вывоз мусора, скола на свалку | м 3 | 16,5 |
| # 10. | Устройство песчаной постели | м | 40 |
| # 11. | Устройство песчаной постели на каждый последующий | м | 40 |
| # 12. | Крепление кабеля накладными скобами | м | 40 |
| # 13. | Укладка защитной ленты | м | 40 |
| # 14. | Планировка траншеи после засыпки | м 2 | 104 |
| # 15. | Укладка асфальта | м 2 | 31,5 |

|  | ТП-78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16. | Монтаж вставок плавких предохранителей | шт. | 6 |
|  | # Пуско-наладочные работы на КЛ-0,4кВ |  |  |
| # 17. | # Пуско-наладочные работы: |  |  |
|  | # а) фазировка электрической линии 0,4кВ | фаз. | 6 |
|  | # б) определение активного сопротивления жилы кабеля | измер. | 8 |
|  | # в) испытания силовых кабелей | испыт. | 2 |
|  | # г) измерение сопротивления изоляции мегаомметром | линия | 2 |
|  | # кабельных и других линий напряжением до 1 кВ |  |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ________________________________ | Директор ОАО «Королевская электросеть» |
| ________________________________ | _________________Никитский Н.П. |
| МП | МП |

Согласовано:

Директор  по перспективному  развитию______________ Н.А. Хаханов

Технический  директор ______________________В.А. Семиков

Начальник ПТО ____________________________С.А. Давыдов

Начальник СП  и  КЛ ________________________ Ю.Н. Фронтов

Начальник ПЭО____________________________И.В. Марьина