- Приложение 1

к договору №_________от ________

# Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ по строительству

ВЛИ-0,4 кВ от РП-1549 – ВНС-35 по адресу: Королев,  ул.Калининградская

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | Программа капитальных вложений на 2013 год |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в п.12 настоящего технического задания. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1 Электромонтажные работы. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение дорогостоящего оборудования и импортных материалов в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком; |
| 5 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Согласно «Графику выполнения работ», предоставленному в составе заявки на участие в конкурсе. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом конкурса; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 3 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 30.07. 2013 г. согласно графику выполнения работ. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований конкурсной документации. |

12.Ведомость объема работ

| Наименование работ |  | Ед. измерения |  | Коли-чество | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| Демонтаж существующих опор |  | шт |  | 7 |  |
| Утилизация опор |  | шт |  | 7 |  |
| Демонтаж существующей СИП освещения |  | м |  | 203 |  |
| Демонтаж существующих светильников |  | шт |  | 7 |  |
| Демонтаж кронштейнов «Переход» на опоре |  | шт |  | 13 |  |
| Демонтаж существующих кабельных вводов в РУ-0,4кВ РП-1549 и ВНС |  | шт |  | 4 |  |
| Демонтаж существующих предохранителей ПН2 в РУ-0,4кВ ВНС |  | шт |  | 6 |  |
| Демонтаж существующих предохранителей ПН2 в РУ-0,4кВ РП-1549 |  | шт |  | 6 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Монтаж н/в предохранителей в РУ-0,4кВ РП-1549 Iн=125А | шт |  | 6 |  |  |
| Монтаж н/в предохранителей в РУ-0,4кВ ВНС Iн=63А | шт |  | 6 |  |  |
| Рытьё котлованов для установки, бетонирования опор | м³ |  | 2,1 |  |  |
| Монтаж металлических опор | шт |  | 7 |  |  |
| Бетонирование металлических опрор | м³ |  | 3,5 |  |  |
| Монтаж существующей СИП освещения | м |  | 203 |  |  |
| Монтаж кронштейнов светильников вновь | шт |  | 7 |  |  |
| Монтаж светильников вновь | шт |  | 9 |  |  |
| Монтаж кронштейнов подвески существующей СИП освещения (анкерных и промежуточных) | шт |  | 13 |  |  |
| Монтаж СИП "Торсада" 3х50+54,6 | м |  | 336 |  |  |
| Монтаж кабеля ВБбШв 4х16 | м |  | 64 |  |  |
| Монтаж ответвлений от ВЛ к зданиям | 1 отв. |  | 3 |  |  |
| Монтаж проводв ПВС 3х1,5 | м |  | 45 |  |  |
| Монтаж анкерных кронштейнов | шт |  | 22 |  |  |
| Монтаж анкерных зажимов | шт. |  | 22 |  |  |
| Монтаж промежуточной подвески | шт. |  | 4 |  |  |
| Монтаж фасадного крепления | шт. |  | 34 |  |  |
| Монтаж изолированных наконечников | шт. |  | 8 |  |  |
| Монтаж адаптера заземления | шт. |  | 8 |  |  |
| Монтаж прокалывающих зажимов | шт. |  | 43 |  |  |
| Монтаж кабельных ремешков | шт. |  | 92 |  |  |
| Монтаж колпачков | шт. |  | 16 |  |  |
| Монтаж зажима заземления | шт. |  | 1 |  |  |
| Забивка вертикальных заземлителей механ. до 5 м | 1 заземл. |  | 40 |  |  |
| Монтаж заземляющего проводника | м |  | 30 |  |  |
| Пуско-наладочные работы на линии 0,4кВ |  |  |  |  |  |
| Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | Токопр. |  | 3 |  |  |
| Фазировка электрической линии | Фазир. |  | 12 |  |  |
| Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кв | линия |  | 4 |  |  |
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек. |  | 0,36 |  |  |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | Измер. |  | 1 |  |  |

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________________ | Директор ОАО «Королевская электросеть» |
| _________________________________ | ___________________ Козлов А.В. |
| МП | МП |

Согласовано:

Технический  директор ___________В.А. Семиков

Начальник ПТО _________________С.А. Давыдов

Начальник ВЛ и УО _____________ В.А. Сводин

Начальник ПЭО_________________И.В. Марьина