Приложение № 3

к документации о запросе цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение электромонтажных работ по проекту 120/11-ЭС          «Электроснабжение жилых домов  по адресу:

ул. Луговая, д.3, д.4, пос. Образцово,

Щелковский район, Московская область»

| №п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения электромонтажных работ | В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств. |
| 2 | Объем работ | Объем работ указан в приложении 1 к техническому заданию. |
| 3 | Виды выполняемых работ | 3.1 Электромонтажные работы. |
| 4 | Условия выполнения работ | 4.1Подрядчик должен выполнить все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, из своих материалов, своими силами и средствами; 4.2 Работы должны выполняться с учетом существующих строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и правил технической эксплуатации потребителей; 4.3 Выполнение электромонтажных работ поэтапно предъявлять Заказчику с оформлением актов скрытых работ; 4.4 Выбор и применение оборудования и импортных материалов согласовывать с Заказчиком. |
| 5 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 7 | Требования к монтажной организации | 7.1 Монтажная организация : 7.1.1 Должна состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом запроса цен; 7.1.2 Должна иметь профессиональные знания и опыт выполнения монтажных работ по объекту, указанному в техническом задании не менее 3 лет; |
| 8 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После выполнения электромонтажных работ представить Заказчику: технический отчет (согласно И 1.13-07), сертификаты соответствия применяемых материалов, пуско-наладочный отчет. |
| 9 | Сроки (периоды) выполнения работ | до 25.12. 2012 г. Подрядчик обязан приступить к работе не позднее трех дней со дня подписания договора. |
| 10 | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы должен составлять не менее 3(трех) лет. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены с соблюдением всех требований и норм законодательства. |

Начальник  ПТО                                       С.А.Давыдов

Приложение 1 к Техническому заданию.

Ведомость объема работ.

| № поз. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы на КЛ-6кВ | шт | 4 |  |
| 1 | Демонтаж существующих стоек | шт | 4 |  |
| 2 | Монтаж стоек | шт | 2 |  |
| 3 | Монтах траверсы | шт | 12 |  |
| 4 | Монтаж изоляторов |  |  |  |
|  | Работы на ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| 5 | Демонтаж существующей ВЛИ-0,4кВ | м | 27 |  |
| 6 | Монтаж кронштейна подвески СИП 0,4кВ | шт | 2 |  |
| 7 | Монтаж зажимов СИП анкерных и промежуточных | шт | 2 |  |
| 8 | Монтаж ответви тельных зажимов | шт | 8 |  |
| 9 | Монтаж ВЛИ-0,4кв по вновь установленным опорам | м | 46 |  |
| 10 | Монтаж существующей магистральной ВЛИ-0,4кВ по опорам | м | 27 |  |
|  | Монтажные работы в КТП-1220 |  |  |  |
| 11 | Демонтаж существующего автоматического выключателя ВА 5735, 100А | шт | 1 |  |
| 12 | Монтаж автоматического выключателя Legrand DPX 250 | шт | 1 |  |
|  | Монтажные работы на ответвительной опоре ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
| 13 | Монтаж шкафа металл. навесного герметичного | шт | 1 |  |
| 14 | Монтаж выключателя автоматического в шкаф металл. | шт | 2 |  |
| 15 | Монтаж счетчиков РИМ 614 | шт | 2 |  |
|  | Монтажные работы на КЛ-0,4кВ |  |  |  |
| 16 | Прокладка трубы ПНД D 110мм открытым способом | м | 36 |  |
| 17 | Прокладка кабеля КЛ-0,4кВ: |  |  |  |
|  | А) кабель без покрытия | м | 120 |  |
|  | Б) кабель в трубах | м | 36 |  |
|  | В) кабель в КТП, ВРУ | м | 4 |  |
| 18 | Разработка грунта | М3 | 37,8 |  |
| 19 | Засыпка траншеи грунтом | М3 | 37,8 |  |
| 20 | Укладка сигнальной линии | м | 79 |  |
| 21 | Погрузка и транспортировка мусора на свалку | М3 | 10,0 |  |
| 22 | Монтаж концевой термоусаживаемой муфты | шт | 2 |  |
|  | Устройство повторного заземления |  |  |  |
| 23 | Монтаж повторного заземления | шт | 1 |  |
|  | Монтаж опор |  |  |  |
| 24 | Бурение скважин, рытье котлованов для установки и бетонирования опор | М3 | 3,7 |  |
| 25 | Устройство непросадочного основания для опор ВЛ из грунто цементой смеси | М3 | 0,1 |  |
| 26 | Монтаж стоек ж/б ЛЭП СВ110 | шт | 4 |  |
| 27 | Уплотнение опор ВЛ гранитным щебнем | М3 | 0,2 |  |
| 28 | Бетонирование опор ВЛ | М3 | 1 |  |
| 29 | Монтаж укоса металл. к опоре с хомутом | шт | 1 |  |
|  | Пуско-наладочные работы на линии 0,4кВ |  |  |  |
| 30 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | Изм. | 1 |  |
| 31 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кв | Линия | 1 |  |
| 32 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | 2 |  |

Начальник  ПТО                                       С.А.Давыдов